- „acquireAcquisition“

- Erfassen: Bilderfassung

- Wenn sich das Erfassungsfenster im Kameramodus befindet, wird das Bild in Echtzeit angezeigt und folgende Optionen erscheinen automatisch, wenn man mit der Maus darüberfährt.

- Aufnahme		„Feststellen“ des aktuellen Bildes, das nunmehr für die Zuweisung bereit ist.

- Quelle wechseln	Dient der Auswahl der Kamera (z. B. für den Fall, dass eine Webcam

- gleichzeitig mit Ihrer Sonde angeschlossen ist).

- Parameter		Gestattet der Anwendung den Zugang zu Ihrer Kamera (z. B. wenn Sie diese

- Genehmigung beim Zugriff auf die Anwendung verweigert haben).

- Mit dem Symbol Datei können Sie ein zuvor in einem generischen Format (JPG, PNG, TIF…) oder DICOM gespeichertes Bild auswählen.

- Das Symbol „Kamera“ ist nur funktionsbereit, wenn ein kompatibles Erfassungsgerät an Ihren Computer angeschlossen ist.

- Wenn noch kein Bild zugewiesen ist, können Sie das Arterienterritorium wechseln, indem Sie auf die Silhouette klicken.

- „acquireAffectation“

- Erfassen: Zuweisung der Bilder

- Die Zuweisung ist möglich nach der Auswahl eines Bildes pro Datei oder der Aufnahme eines Bildes mit der Kamera.

- Linksklicken und die Taste niedergedrückt halten.

- Das Bild auf das entsprechende Arteriensegment in das Feld „Anzeige“ ziehen.

- Beim Darüberbewegen der Maus werden die Arteriensegment rot.

- Die linke Taste loslassen, um das Bild auf dem gewünschten Segment abzulegen.

- Nach Abschluss der Zuweisung färbt sich das Segment rot und das abgelegte Bild erscheint im Feld „Zuweisung“.

- „acquireArterySelection“

- Erfassen: Wahl des Arterienterritoriums

- Wählen Sie die gewünschte Gefäßregion, indem Sie auf das entsprechende Körpersegment klicken. Sie werden anschließend automatisch zur Erfassungsseite weitergeleitet.

- „acquireGlobalProcess“

- Erfassen: globaler Vorgang

- Sie können während des Vorgangs mehrere Bilder erfassen. Jedes Bild kann einer auf dem angezeigten Schema verfügbaren, der gewählten Gefäßregion entsprechenden Arterie zugewiesen werden.

- Sie können auch jeder Arterie eine beobachtete Läsion zuweisen: Plaque, Stenose, Okklusion, und sie an der richtigen Stelle auf dem Schema anbringen.

- Erfassung per			Zuweisung 			Zuweisung der

- Sonde				des Bildes zur 			Läsionen zur

- ODER				betreffenden Arterie		betreffenden Arterie

- Erfassung per

- Datei

- Solange Sie kein Bild einer Arterie zugewiesen haben, können Sie den Termin verlassen und später zum Erfassungsmodus zurückkehren.

- Wenn Sie ansonsten den Termin verlassen, wird durch Verlassen des Termins die Erfassung „festgeschrieben“ und das Menü wird zu „Anzeigen“.

- „acquireLesions“

- Erfassen: Zuweisung der Läsionen

- Plaque		Stenose	Okklusion	1	Klicken Sie auf die Art der zu positionierenden

- Läsion. Die Schaltfläche wird grün.

- 2	Klicken Sie auf die Stelle, an der sich die Läsion auf dem gewünschten Segment befindet. Das Symbol der gewählten Läsion positioniert sich genau an die Stelle des Mausklicks.

- Sie können den Vorgang so oft wie nötig mit den verschiedenen Arten von Läsionen wiederholen.

- „acquireThumbnail“

- Erfassung: Inzidenz und Zuweisungszone links / rechts

- Nach der Zuweisung zu einem Arteriensegment öffnet sich, wenn es sich um eine Zone der Carotis communis handelt, ein Dialogfenster und fordert Sie auf, die Inzidenz anzugeben und zu bestätigen.

- Die zugewiesenen Bilder erscheinen im Feld „Zuweisung“. Mit einer kleinen Lupe können sie am Bildschirm vergrößert werden.

- Man kann eine Zuweisung abbrechen, indem man auf das auf dem Bild angezeigte kleine rote Kreuz klickt.

- Nachdem mindestens ein Bild einem Arteriensegment zugeteilt ist, steht das Menü Messungen zur Verfügung und Sie können zur nächsten Etappe übergehen.

- „measuresAreaButton“

- Messungen: Fläche

- Klicken Sie auf „Fläche“ auf einem kalibrierten Bild: die Schaltfläche wird grün. 	Fläche

- Erster Linksklick am Ausgangspunkt der Fläche. Die Taste NICHT niedergedrückt lassen.

- Dann weitere Klicks, um die abgrenzenden Segmente „einzuzeichnen“, ohne nochmals auf den Ausgangspunkt zu klicken (schließen Sie die Fläche nicht selbst).

- Ein Doppelklick auf den letzten angegebenen Punkt schließt Ihre Fläche automatisch und löst die Berechnung aus, die dann im Feld „Messungen“ angezeigt wird.

- Sie können die laufende Messung abbrechen, indem Sie auf die grüne Schaltfläche klicken.

- Am Ende der Flächenmessung wird die Schaltfläche wieder rot. Wenn Sie den Vorgang neu beginnen, ersetzen die neuen Werte die alten.

- „measuresCalibration“

- Messungen: Kalibrierung

- Wenn Sie ein nicht-DICOM-Bild wählen, wird der Kalibrierungsmodus automatisch ausgelöst und die Schaltfläche „Kalibrierung“ wird grün.		Tools

- Kalibrierung

- Wenn er über das Bild geführt wird, nimmt der Mauscursor die Form einer „Zielscheibe“ mit einem senkrechten Anhang an:

- Richten Sie den Cursor auf die Skalenlinie aus, positionieren Sie die Zielscheibe auf den Ausgangspunkt Ihres Kurvenverlaufs

- Klicken Sie mit der linken Maustaste und lassen Sie dann los, um den oberen Punkt der Skala zu definieren.

- Bewegen Sie die Zielscheibe auf den Ankunftspunkt

- Eine grüne Linie materialisiert den Skalenverlauf

- Klicken Sie und lassen Sie dann los, um den unteren Punkt zu definieren.

- Der Erfolg des Vorgangs ist durch zwei rote Pfeile angezeigt, die die Grenzen der Skala angeben.

- „measuresDistanceButton“

- Messungen: Entfernung

- Klicken Sie auf „Entfernung“ auf einem kalibrierten Bild: die Schaltfläche wird grün       Entfernung

- Klicken Sie, um den Ausgangspunkt Ihrer Entfernungsmessung zu definieren. Halten Sie die Taste niedergedrückt.

- Bewegen Sie die Maus bis zu der gewünschten Position und lassen Sie dann die Taste los, um die Messung abzuschließen.

- Die Anwendung fordert Sie auf, zu präzisieren, ob es sich um eine Dicken- oder Durchmessermessung handelt. Bitte bestätigen.

- Der Wert und die Art der gemessenen Entfernung werden im Feld „Messungen“ angezeigt.

- Sie können die laufende Messung abbrechen, indem Sie auf die grüne Schaltfläche klicken.

- Am Ende der Entfernungsmessung wird die Schaltfläche wieder rot. Wenn Sie den Vorgang neu beginnen, ersetzen die neuen Werte die alten.

- „measuresEndingCalibration“

- Messungen: Kalibrierung beenden oder neu beginnen

- Wenn die Positionierung der Skala beendet ist, werden Sie von der Anwendung aufgefordert, ihre Größe in Millimetern anzugeben.

- Sie können in diesem Stadium auch den Prozess neu beginnen, indem Sie auf den angebotenen Link klicken.

- Nach Bestätigung der Skalengröße wird diese wie nebenstehend gezeigt auf das Bild übertragen und die Schaltfläche „Kalibrierung“ wird wieder rot.

- Sie können die Kalibrierung später neu beginnen, indem Sie wieder auf „Kalibrierung“ klicken.

  - 1)	die Skala wird dann gelöscht, bleibt aber gespeichert und gültig, solange Sie keine neue richtige und vollständige Kalibrierung durchgeführt haben,

  - 2)	wenn Sie erfolgreich eine neue Kalibrierung vorgenommen haben, obwohl diese Messungen bereits stattgefunden hatten, werden diese anhand der neuen Skala neu berechnet.

- „measuresGlobalProcess“

- Messungen: globaler Prozess

- Sie können bei jedem in der vorhergehenden Etappe („Erfassen“) zugewiesenen Bild die verschiedenen Messungstypen in der gewünschten Reihenfolge vornehmen.

- Wahl des Bildes	Kalibrierung		IMT-Messung

- unter den 	Nicht-DICOM-		und/oder

- Vorschaubildern	Bilder		Entfernungsmessung

- und/oder

- Flächenmessung

- Der Streckenablauf kann für alle verfügbaren Vorschaubilder erfolgen.

- Alle Messungen	Mit der Schaltfläche „Alle Messungen“ kann man jederzeit die Übersicht über

- die für alle zugewiesenen Bilder vorgenommenen Messungen anzeigen.

- Der Kalibrierungsmodus wird automatisch aktiviert, wenn das Bild nicht im DICOM-Format ist.

- Die Etappe „Messungen“ bleibt für alle Termine verfügbar, auch nach dem Verlassen des Termins oder nach dem Versand eines Berichts. Sie können daher die Messungen jederzeit vervollständigen.

- „measuresImageSelection“

- Messungen: Auswahl und Anzeige des Bildes

- Die während der Erfassungsetappe zugewiesenen Bilder erscheinen in Form von Vorschaubildern, deren Legende dem Arteriensegment entspricht.

- Klicken Sie auf das Vorschaubild, an dem Sie Messungen vornehmen möchten.

- Das gewählte Bild erscheint im mittleren Teil des Bildschirms.

- Der entsprechende Arterienabschnitt ist auf dem Schema markiert.

- „measuresImTButton“

- Messungen: IMT

- Wenn das Bild kalibriert ist, werden die IMT-Messschaltflächen verfügbar. Klicken Sie auf IMT: die Schaltfläche wird grün.			IMT

- Am Ende der IMT-Messung wird die Schaltfläche rot. Wenn Sie den Vorgang für eine bereits durchgeführte Messung neu beginnen, ersetzen die neuen Werte die alten.

- Klicken Sie, um den Ausgangspunkt Ihrer IMT-Messung zu definieren. Halten Sie den Knopf niedergedrückt.

- Bewegen Sie die Maus parallel zur Wand nach rechts (IMT Far Wall / untere Wand) oder nach links (IMT Near Wall / obere Wand). Der Kurvenverlauf ist rot, solange sich die Länge nicht (gegenüber der Kalibrierung) in den IMT-Messgrenzen befindet. Er wird grün, wenn sich der Kurvenverlauf in diesen Grenzen befindet.

- Wenn der Kurvenverlauf grün ist, können Sie die Maustaste loslassen. Die Messung wird auf der Wand materialisiert und die verschiedenen entsprechenden Werte werden in der Tabelle des Felds „Messungen“ angezeigt.

- „patientCreate“

- Erstellen eines Patienten

- Nach Ihrem Einloggen als IntimaMedia.com-Benutzer wird der Empfangsbildschirm Patient angezeigt; Sie können beginnen, wenn nötig direkt einen neuen Patienten zu erstellen.

- Wenn Sie jedoch auf einen Patienten der Liste links geklickt haben, erscheinen die Eingabezonen dieses Patienten im Modus „Anzeige“. Sie müssen auf Erstellung eines Patienten klicken, um wieder in den Erstellungsmodus zurückzukehren.

- Sie müssen mindestens alle mit einem roten Sternchen gekennzeichneten Zonen ausfüllen, um Ihren Patienten erstellen zu können. Das Geburts- und Wohnortland hat eine Wirkung auf die Erzeugung des Berichts und den Vergleich der Messungen mit den zur Verfügung stehenden Diagrammen.

- Die Erstellung eines neuen Patienten erstellt auch einen ersten Termin am angegebenen Datum in „Besuchsdatum“ (voreingestellt das Datum des Tages).

- Die „Patienten-ID“ ist ein Einzelcode, der jedem Patienten vom System zugewiesen wird. Sie können ihn verwenden, um Patienten zu identifizieren, deren Identität nicht bekannt ist oder nicht eingegeben werden kann.

- „patientData“

- Patientenakte

- Tragen Sie auf jedem Bildschirm der Akte die Informationen ein, über die Sie verfügen, und gehen Sie mit Hilfe der Schaltflächen unten am Bildschirm zum nächsten Bildschirm über.

- Nachdem alles nach Ihren Wünschen ausgefüllt ist, können Sie zur Erfassung übergehen, indem Sie auf die Option des Menüs Erfassen klicken.

- WICHTIG

- Bitte lesen, bevor Sie den Streckenverlauf weiter verfolgen: Achten Sie auf die Verriegelung der Patientenakte!

- Wenn Sie einen neuen Termin für einen Patienten erstellt haben, bleibt, solange Sie diesen Termin nicht verlassen haben, alles verfügbar, Sie können sich beliebig in allen Etappen bewegen (Sie können auch die Patientenakte ändern, nachdem Sie Erfassungen und Messungen vorgenommen haben).

- Solange Sie kein Bild einer Gefäßregion zugewiesen haben (Etappe „Erfassen“), können Sie auch Ihren Termin verlassen und später wieder zurückkommen, um ihn zu vervollständigen oder zu ändern (damit Sie z. B. einen Termin vorbereiten können).

- Wenn Sie jedoch eine Akte / einen Termin verlassen, nachdem Sie mindestens ein Bild einer Gefäßregion zugewiesen haben, wird der Termin als abgeschlossen betrachtet: die Patientenakte ist sichtbar, aber verriegelt, die Erfassung ist blockiert (die Etappe Erfassen wird zu Anzeigen). Sie können allerdings Messungen auf den zugewiesenen Bildern vornehmen und Berichte erstellen.

- „patientSearch“

- Auswahl eines Patienten / Auswahl oder Erstellung eines Termins

- Bei der Ankunft auf dem Empfangsbildschirm „Patient“ können Sie:

- Entweder mit einem vorhandenen Patienten arbeiten (linker Teil des Bildschirms), indem Sie auf die entsprechende Zeile der Liste klicken,

- Oder einen neuen Patienten erstellen (rechter Teil des Bildschirms). Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fortsetzung“, um Hilfe für diesen Fall zu erhalten.

- Sie können einen vorhandenen Patienten auswählen, indem Sie in der Liste auf seinen Namen klicken oder die Schaltfläche Suchen verwenden

- Nachdem Sie einen Patienten ausgewählt haben, erscheinen seine Daten im rechten Teil des Bildschirms, folgende Schaltflächen werden angezeigt:

- Einen neuen Termin erstellen		Einen Termin auswählen

- „Einen neuen Termin erstellen“ erstellt einen Termin am angegebenen Datum im Feld „Besuchsdatum“ und springt automatisch zum nächsten Bildschirm weiter („Atherosklerose-Risikofaktoren“).

- „Einen Termin auswählen“ zeigt die Liste der vergangenen Termine (es wurden Bilder einer Gefäßregion zugewiesen und diese wird angezeigt) oder der laufenden Termine (nur das Datum erscheint) an. Nach der Auswahl erscheint folgender Bildschirm.

„patientTab“

- Registerkarte Patienten

- Die Registerkarten in Form eines mit Pfeilen markierten Streckenverlaufs stehen zur Verfügung, sobald ein Termin erstellt oder ausgewählt wird. Mit ihrer Hilfe können Sie direkt auf einen der Bildschirme der Patientenakte zugreifen.

- Sie können sich auch mit Links über den mit Pfeilen markierten Streckenverlauf vom einen zum andern Bildschirm bewegen: auf untenstehendem Beispiel können Sie auf den Bildschirm vor und nach dem aktuellen Bildschirm „Persönliche Anamnese“ gehen.

- Sie können zum Bildschirm „Patientenakte“ zurückkehren, ohne den aktuellen Termin zu verlassen, um z. B. die Basisdaten des Patienten einzusehen.

- Link, der zum vorhergehenden Bildschirm führt		Link, der zum folgenden Bildschirm führt

- Atherosklerose-Risikofaktoren							Familiäre Anamnese

- Patientenakte	Atherosklerose-Risikofaktoren	Persönliche Anamnese	Familiäre Anamnese	Herz-Kreislauf-Untersuchung	Behandlungen

- „physicianMenu“

- Hauptmenü

- Patient: Auswahl oder Erstellung des Patienten, Auswahl oder Erstellung eines Termins, Eingabe der Informationen der Patientenakte.

- Erfassung: Import (von der Festplatte oder von Ihrer UItraschallsonde) von Bildern und Zuweisung zu den entsprechenden Gefäßregionen.

- Messungen: Durchführung der Messungen von IMT, Entfernung und Fläche auf den verfügbaren Bildern.

- Bericht: Erstellung des Protokolls, Erzeugung des Messberichts, Versand per E-Mail an die gewünschten Empfänger.

- Mit der Option Profil können Sie Ihr Konto aktualisieren, Ihre Transaktionshistorien einsehen und Ihre Parameter einstellen.

- Die Option Erfassen wird zu Anzeigen, wenn der Termin als abgeschlossen betrachtet wird (Messungen und Bericht bleiben verfügbar).

- Die Etappen in Rot sind noch nicht verfügbar. Sie werden es, wenn Sie die vorhergehende Etappe abgeschlossen haben.

- Während der Bearbeitung eines Dossiers können Sie sich in der einen oder anderen Richtung frei zwischen den verfügbaren Etappen hin- und herbewegen (z. B. um ein Element zu korrigieren), ohne Ihre Arbeit zu verlieren.

- „reportConfiguration“

- Bericht: Konfigurieren des Berichts

- Im Feld „Konfigurieren des Berichts“ werden die zugeteilten Bilder wieder  angezeigt und die betreffenden Arteriensegmente hervorgehoben. Je nach Typ der verfügbaren Bilder und der Gefäßregion werden bestimmte Wahlmöglichkeiten angezeigt oder nicht angezeigt:

- IMT-Bericht		. Wahl zwischen einem Standard-IMT-Bericht (Carotides communes,

- gemeinsame Arterien der unteren Gliedmaßen) oder Bericht mit sechs

- Bericht 6 Bilder		Bildern

- Auswahl des Diagramms

- Europa, Frankreich, 30-79 Jahre, PARK 2009 (Mittelwert)	. Wahl eines Referenzdiagramms

- Die Diagramme beziehen sich auf verschiedene Studien, für die es Referenzwerte gibt. Es ist wichtig, wenn möglich die Ergebnisse Ihres Patienten mit dieser Datenbank der bekannten Referenzwerte zu vergleichen, um zu einer Risikoeinschätzung Ihres Patienten gegenüber derjenigen der Allgemeinbevölkerung zu gelangen.

- Der Abschnitt Bericht der Anwendung ist verfügbar, sobald die Messungen durchgeführt wurden.

- Die Berichte werden nicht gespeichert: sie werden auf Anfrage erstellt.

„reportData“

Bericht: Eingeben, erstellen und senden

Im Rahmen „Eingabe des Berichts“ können Sie:

- Angaben machen

- Klinische Anzeichen angeben

- Einen Bericht schreiben

Diese Informationen werden in den Bericht aufgenommen. Sie werden gespeichert: wenn Sie später darauf zurückkommen, werden diese Texte wieder angezeigt.

- Im Rahmen „Empfänger“ können Sie, wenn nötig, eine Liste von E-Mail-Adressen angeben, an die der Bericht sofort nach dem Erstellen automatisch gesandt wird.

- Im Rahmen „Erzeugen des PDF“ können Sie:

- Ggf. die Anzeige-Software Adobe Acrobat herunterladen

- Die Grafik zu Kontrollzwecken vor der Ausgabe des Berichts anzeigen

- Den Bericht erzeugen (mit automatischem E-Mail-Versand, wenn Adressen angegeben sind).