(acquireAcquisition)

Acquisire: acquisizione dell’immagine

| Quando la finestra di acquisizione è in modalità fotocamera, l’immagine viene visualizzata in tempo reale. Passandovi sopra con il mouse vengono visualizzate automaticamente le seguenti opzioni: | - L’icona “Fotocamera” è attiva solo se al computer è collegato un dispositivo di acquisizione. - Se non vengono visualizzate immagini, è possibile spostarsi su un’altra zona arteriosa facendo clic sulla sagoma. |
| --- | --- |
| Acquisizione “Fissa” l’immagine in corso che è quindi pronta per l’assegnazione. |  |
| Cambia sorgente Permette di selezionare la fotocamera (per es. nel caso in cui oltre alla sonda fosse collegata una webcam). |  |
| Parametri Permette di autorizzare l’applicazione ad accedere alla fotocamera (per es. se accedendo all’applicazione questa autorizzazione è stata rifiutata). |  |
| L’icona Cartella permette di scegliere un’immagine memorizzata in precedenza in un formato generico (JPG, PNG, TIFF, ecc.) o DICOM. |  |

(acquireAffectation)

Acquisire: assegnazione delle immagini

L’assegnazione è possibile solo dopo aver selezionato un’immagine per cartella o un’acquisizione di immagine per fotocamera.

- Fare clic con il tasto sinistro del mouse sull’immagine e tenerlo premuto.

- Far scivolare l’immagine sul segmento arterioso corrispondente nella zona “visualizzazione”.

- Passando con il mouse, i segmenti arteriosi diventano rossi.

- Rilasciare il tasto sinistro per posizionare l’immagine sul segmento desiderato.

Una volta effettuata l’assegnazione, il segmento si colora di rosso e l’immagine viene visualizzata nella zona “Visualizzazione”.

(acquireArterySelection)

Acquisire: scelta del territorio arterioso

Selezionare la regione vascolare desiderata facendo clic sul segmento del corpo corrispondente. Sarete ridiretti automaticamente alla pagina di acquisizione.

(acquireGlobalProcess)

Acquisire: processo globale

| - Durante il processo è possibile acquisire più immagini. Ciascuna di esse può essere assegnata a una delle arterie disponibili sullo schema visualizzato, corrispondente alla regione vascolare scelta. - È altresì possibile attribuire a ciascuna arteria una lesione osservata: placca, stenosi, occlusione, e posizionarla nel posto adeguato sullo schema. |  |  | - Finché non sarà stata assegnata alcuna immagine a un’arteria, sarà possibile lasciare l’appuntamento e ritornarci successivamente in modalità acquisizione. - In caso contrario, uscendo dall’appuntamento si “fissa” l’acquisizione e il menu diventa “Visualizzare”. |
| --- | --- | --- | --- |
| Acquisizione mediante sonda o -> Acquisizione mediante cartella | Assegnazione dell’immagine all’arteria interessata -> | Assegnazione delle lesioni all’arteria interessata |  |

(acquireLesions)

Acquisire: assegnazione delle lesioni

| Placca | Stenosi | Occlusione | (1) Fare clic sul tipo di lesione che si intende posizionare. Il pulsante diventa verde. |
| --- | --- | --- | --- |

(2) 	Fare clic sul punto in cui si trova la lesione sul segmento desiderato. Il simbolo della lesione scelta si posiziona sul segmento nel punto preciso in cui si fa clic con il mouse.

È possibile ripetere l’operazione tutte le volte che si rende necessario con i diversi tipi di lesioni.

(acquireThumbnail)

Acquisire: incidenza e zona di assegnazione sinistra/destra

| Incidenza - Anteriore - Laterale - Posteriore Conferma | - Dopo l’assegnazione a un segmento arterioso e se si tratta di una zona della carotide comune, si apre una finestra di dialogo che richiede di precisare l’incidenza e confermare. | - Le immagini assegnate vengono visualizzate nella zona “Assegnazione”. Una piccola lente di ingrandimento permette di ingrandirle sullo schermo. - È possibile annullare un’assegnazione facendo clic sulla crocetta rossa visualizzata sull’immagine. - Una volta assegnata almeno un’immagine a un segmento arterioso, si attiva il menu “Misurazioni” ed è possibile passare alla fase successiva. |
| --- | --- | --- |

(measuresAreaButton)

Misurazioni: superficie

- Fare clic su “Superficie” su un’immagine calibrata: il pulsante diventa verde. Superficie

| Fare un primo clic con il tasto sinistro del mouse sul punto di inizio della superficie. NON tenere premuto il tasto. “Continuare a fare clic per “disegnare” i segmenti che la limitano, senza fare di nuovo clic sul punto di inizio (non chiudere la superficie da sé).” Facendo doppio clic con il tasto sinistro del mouse sull’ultimo punto indicato, la superficie si chiuderà automaticamente e si avvierà il calcolo che verrà visualizzato nella zona “misurazioni”. | È possibile annullare la misurazione in corso facendo clic sul pulsante verde. Al termine della misurazione della superficie, il pulsante ridiventa rosso. Se si ripete l’operazione, i nuovi valori sostituiscono i precedenti. |
| --- | --- |

(measuresCalibration)

Misurazioni: calibrazione

| - Se si sceglie un’immagine non DICOM, la modalità di calibrazione viene impostata automaticamente e il pulsante “Calibrazione” diventa verde: | Strumenti Calibrazione | - Se viene passato sull’immagine, il cursore del mouse assume la forma di un “mirino” con un’appendice verticale: |
| --- | --- | --- |
| - Allineare il cursore sulla linea della scala. Posizionare il mirino sul punto di inizio del tracciato, - Fare clic con il tasto sinistro del mouse, quindi rilasciarlo per definire il punto alto della scala. | - Spostare il mirino sul punto di arrivo. - Una linea verde rappresenta il tracciato della scala, - Fare clic poi rilasciare per definire il punto in basso. | L’operazione ha successo se vengono visualizzate due frecce rosse che indicano i limiti della scala. |

(measuresDistanceButton)

Misurazioni: distanza

- Fare clic su “Distanza” su un’immagine calibrata: il pulsante diventa verde Distanza

|  |  | Tipo di distanza Tipo di distanza - Spessore - Diametro Conferma | È possibile annullare la misurazione in corso facendo clic sul pulsante verde. Al termine della misurazione della distanza, il pulsante diventa di nuovo rosso. Se si ripete l’operazione, i nuovi valori sostituiranno i precedenti. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fare clic per definire il punto di partenza per la misurazione della distanza. Tenere premuto il tasto. | Spostare il mouse fino alla posizione desiderata, quindi rilasciare il tasto per completare la misurazione. | L’applicazione chiede di precisare se si tratta della misurazione dello spessore o del diametro. Confermare. Il valore e il tipo della distanza misurata vengono visualizzate nella zona “Misurazioni”. |  |

(measuresEndingCalibration)

Misurazioni: completare o ricominciare la calibrazione

| Calibrazione della scala Indicare l’altezza della scala rilevata Scala 30 mm Conferma Ricominciare? - Una volta terminato il posizionamento della scala, l’applicazione chiede di precisare l’altezza in millimetri. - In questa fase è altresì possibile chiedere di ricominciare il processo facendo clic sul collegamento proposto. | - Una volta confermata, l’altezza della scala viene riportata sull’immagine come mostra la figura e il pulsante “Calibrazione” ridiventa rosso. - È possibile ripetere la calibrazione facendo di nuovo clic su “Calibrazione”: - 1) la scala viene cancellata ma rimane nella memoria ed è valida finché non si esegue una nuova calibrazione corretta e completa. - 2) se si realizza una nuova calibrazione allorché tutte le misurazioni erano già state completate, queste vengono ricalcolate in funzione della nuova scala. |
| --- | --- |

(measuresGlobalProcess)

Misurazioni: processo globale

| - È possibile eseguire i diversi tipi di misurazione per ciascuna immagine visualizzata nella fase precedente (“Acquisire”), nell’ordine desiderato. |  |  | - Se l’immagine non è in formato DICOM, la modalità calibrazione viene attivata automaticamente. - La fase “Misurazioni” rimane disponibile su tutti gli appuntamenti anche dopo l’uscita dall’appuntamento o l’emissione di un rapporto. È dunque possibile completare le misurazioni in qualsiasi momento. |
| --- | --- | --- | --- |
| Scelta dell’immagine fra le miniature | Calibrazione (immagini non DICOM) | Misurazione SMI e/o Misurazione distanza e/o Misurazione superficie |  |
| Il circuito può essere eseguito per tutte le miniature disponibili. |  |  |  |
| Tutte le misurazioni In qualsiasi momento, il pulsante “tutte le misurazioni” permette di visualizzare il riepilogo delle misurazioni eseguite per tutte le immagini assegnate. |  |  |  |

(measuresImageSelection)

Misurazioni: selezione e visualizzazione dell’immagine

- Le immagini assegnate nella fase di acquisizione vengono visualizzate sotto forma di miniature in cui la leggenda riporta il segmento arterioso corrispondente.

| Fare clic sulla miniatura dell’immagine su cui si intende eseguire le misurazioni. | L’immagine scelta appare nella parte centrale dello schermo. | Il tronco arterioso corrispondente viene evidenziato sullo schema. |
| --- | --- | --- |

(measuresImtButton)

Misurazioni: SMI

| Quando l’immagine è calibrata, i pulsanti per la misurazione dello SMI, distanza e superficie, sono attivati. Fare clic su SMI: il pulsante diventa verde. SMI |  | Al termine della misurazione, il pulsante ridiventa rosso. Se si ripete l’operazione per una misurazione già effettuata, i nuovi valori sostituiscono i precedenti. |
| --- | --- | --- |
| Fare clic per definire il punto di inizio della misurazione dello SMI. Tenere il tasto premuto. | Spostare il mouse parallelamente alla parete, verso destra (SMI Far Wall / parete inferiore) o verso sinistra (SMI Near Wall/ parete superiore). Il tracciato rimane rosso finché la lunghezza non rientrerà nei limiti della misura dello SMI (rispetto alla calibrazione). Quando il tracciato rientra in questi limiti, diventa verde. | Quando il tracciato è verde, è possibile rilasciare il tasto del mouse. La misura viene visualizzata sulla parete e i diversi valori corrispondenti appaiono sul pannello della zona “Misurazioni”. |

(patientCreate)

Creazione di un paziente

| - Una volta eseguita la connessione come utente IntimaMedia.com, viene visualizzata la schermata principale del paziente. Se necessario è possibile cominciare a creare un nuovo paziente. - Al contrario, se si è fatto clic su un paziente dell’elenco di sinistra, i campi di inserimento passano alla modalità “visualizzazione” del paziente selezionato. Per ritornare alla modalità creazione, è necessario fare clic su Creazione di una cartella paziente. - Per creare un paziente, è necessario compilare tutti i campi contrassegnati da un asterisco rosso. Il paese di nascita e di residenza influiscono sulla generazione del rapporto e sul confronto delle misurazioni con gli abachi disponibili. | - Con la creazione di un nuovo paziente si crea anche un primo appuntamento nella data indicata in “data della visita” (per impostazione predefinita, la data del giorno in corso). - L’“ID paziente” è un codice unico assegnato a ciascun paziente dal sistema. È possibile utilizzarlo per identificare i pazienti di cui non si conosce o non è possibile inserire l’identità. |
| --- | --- |

(patientData)

Cartella paziente

| - Su ciascuna schermata della cartella, inserire le informazioni disponibili e passare alla schermata successiva medicante i pulsanti in basso nello schermo. |  | - Una volta completato l’inserimento in base alle proprie esigenze, è possibile passare all’acquisizione facendo clic sull’opzione del menu Acquisisci |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPORTANTE Leggere prima di continuare nel percorso: attenzione al blocco della cartella paziente! |  |  |  |
| (1) Una volta creato un nuovo appuntamento per un paziente, e finché non sarà abbandonato, tutto rimane disponibile ed è possibile spostarsi a piacimento tra una fase e l’altra (è anche possibile modificare la cartella paziente dopo aver effettuato le acquisizioni e le misurazioni). | (2) Finché non sarà stata assegnata un’immagine a una regione vascolare (fase “Acquisire”), è altresì possibile abbandonare l’appuntamento e ritornarvi in seguito per completarlo o modificarlo (in tal modo è possibile, per es., preparare un appuntamento). |  | (3) Al contrario, se si abbandona una cartella / appuntamento dopo aver assegnato almeno un’immagine alla regione vascolare, l’appuntamento è considerato chiuso: la cartella paziente è visibile ma bloccata come pure l’acquisizione (la fase Acquisire diventa Visualizzare). È possibile però effettuare misurazioni sulle immagini assegnate e generare rapporti. |

(patientSearch)

Selezione di un paziente / selezione o creazione di un appuntamento

| Quando si apre la schermata principale del “paziente”, è possibile: - Lavorare su un paziente esistente (parte sinistra dello schermo), facendo clic sulla relativa riga dell’elenco, o - Creare un nuovo paziente (parte destra dello schermo). Fare clic su “Avanti” per la guida. - È possibile selezionare un paziente esistente facendo clic sul suo nome nell’elenco oppure premendo il pulsante Cerca - Una volta selezionato un paziente, i suoi dati vengono visualizzati nella parte destra dello schermo e vengono attivati i pulsanti seguenti: Creare un nuovo appuntamento Scegliere un appuntamento | “Creare un appuntamento” crea un appuntamento per la data indicata nel campo “data della visita” e passa automaticamente alla schermata successiva (“Fattori di rischio di aterosclerosi”). “Scegliere un appuntamento” presenta l’elenco degli appuntamenti passati (immagini assegnate a una regione vascolare che viene indicata) o in corso (viene visualizzata solo la data). Una volta effettuata la selezione, viene visualizzata la schermata successiva. |
| --- | --- |

(patientTab)

Schede pazienti

| - Le schede, in forma di percorso con frecce, sono disponibili non appena si crea o si seleziona un appuntamento. Consentono di accedere direttamente a una delle schermate della cartella paziente. - È anche possibile spostarsi da una schermata all’altra mediante i collegamenti posti sotto il percorso: nell’esempio riportato di seguito, sono le schermate che precedono e seguono “Anamnesi personale” che è quindi la schermata in corso. | - È possibile tornare alla schermata “cartella paziente” senza abbandonare l’appuntamento in corso al fine, per esempio, di consultare i dati di base del paziente. |
| --- | --- |

Collegamento alla schermata precedente		Collegamento alla schermata successiva

Fattori di rischio di aterosclerosi							Anamnesi familiare

| Cartella paziente | Fattori di rischio di aterosclerosi | Anamnesi personale | Anamnesi familiare | Esame cardiovascolare | Trattamenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(physicianMenu)

Menu principale

Paziente -> Acquisire -> Misurazioni -> Rapporto -> Profilo

| - Paziente: selezione o creazione del paziente, selezione o creazione di un appuntamento, inserimento dei dati della cartella paziente. - Acquisire: importazione (dal disco rigido o dalla sonda ecografica) delle immagini e assegnazione alle regioni vascolari corrispondenti. - Misurazioni: esecuzione delle misurazioni SMI, distanza e superficie sulle immagini disponibili. - Rapporto: inserimento del rapporto, produzione del rapporto della misurazione, invio tramite e-mail ai destinatari desiderati. L’opzione Profilo consente di aggiornare l’account, consultare la cronologia delle transazioni e regolare i parametri. L’opzione Acquisire diventa Visualizzare quando l’appuntamento è considerato chiuso (misurazioni e rapporti restano disponibili). | • Le fasi in rosso non sono ancora disponibili. Lo diventano una volta completata la fase precedente. • Durante la gestione di una cartella, è possibile navigare liberamente tra le fasi disponibili in qualsiasi senso (per es. per correggere un elemento) senza perdere il lavoro svolto. |
| --- | --- |

(reportConfiguration)

Rapporto: configurazione del rapporto

| Nell’area “Configurazione del rapporto”, le immagini assegnate sono visualizzate nuovamente e i segmenti arteriosi interessati vengono evidenziati. A seconda del tipo di immagini disponibili e della regione vascolare, alcune scelte sono attive altre no: |  | • La sezione Rapporto dell’applicazione è disponibile non appena si eseguono le misurazioni. • I rapporti non vengono salvati, ma vengono generati su richiesta. |
| --- | --- | --- |
| Rapporto SMIC Rapporto 6 immagini | • Selezionare un rapporto SMI standard (carotide comune, arti inferiori, arterie comuni) o un rapporto 6 immagini. |  |
| Selezione dell’abaco |  |  |
| Europa, Francia, 30-79 anni, PARC 2009 (mean) | • Selezionare un abaco di riferimento |  |
| Gli abachi si riferiscono ai diversi studi eseguiti per i quali esistono valori di riferimento. È importante confrontare, ove possibile, i risultati del paziente con questo database di valori di riferimento noti per arrivare a una stima del rischio del paziente rispetto a quella della popolazione in generale. |  |  |

(reportData)

Rapporto: inserimento, produzione, invio

Nel riquadro “Inserimento del rapporto”, è possibile:

- Inserire indicazioni

- Riportare segni clinici

- Redigere un rapporto

Queste informazioni saranno inserite nel rapporto e salvate: se si ritorna su di esse i testi vengono nuovamente visualizzati.

Nel riquadro “Destinatari”, è possibile indicare, se necessario, un elenco di indirizzi e-mail a cui sarà inviato automaticamente il rapporto non appena prodotto.

Nel riquadro “Pubblicazione in PDF”, è possibile:

- Scaricare il programma di visualizzazione Adobe Acrobat, se necessario,

- Visualizzare il grafico al fine di controllare il rapporto prima di emetterlo,

- Produrre il rapporto (e inviarlo automaticamente per e-mail se sono stati inseriti indirizzi e-mail).