(acquireAcquisition)

| Adquirir: aquisição de imagens (o) Quando a janela de aquisição se encontra em modo de vídeo, a imagem é visualizada em tempo real e as opções seguintes são automaticamente enumeradas ao passar por cima com a seta do rato: |  | - O ícone de Webcam só está ativado se tiver um dispositivo de aquisição compatível, ligado ao computador. - Se ainda não houver nenhuma imagem atribuída, pode mudar de território arterial clicando sobre a silhueta. |
| --- | --- | --- |
| Captar | Imobiliza a imagem que fica então pronta para ser atribuída. |  |
| Alterar fonte | Permite selecionar a câmara (por exemplo, no caso de ter uma webcam ligada ao mesmo tempo que o ecógrafo). |  |
| Parâmetros | Permite autorizar a aplicação a aceder à sua câmara (por exemplo, no caso de ter recusado esta autorização ao aceder à aplicação) |  |
| [--] O ícone de Ficheiro permite selecionar uma imagem previamente gravada, num formato genérico (JPG, PNG, TIF …) ou DICOM. |  |  |

(acquireAffectation)

| Adquirir: atribuição de imagem | É possível efetuar a atribuição depois de selecionar uma imagem no ficheiro ou de captar uma imagem com o ecógrafo. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Premir sobre a imagem com o botão esquerdo do rato e manter o botão premido. | Arrastar a imagem até ao segmento arterial correspondente na zona “Visualização”. |  |  |
| À medida que o rato passa sobre os segmentos arteriais, estes ficam vermelhos. | Solte o botão do rato para depositar a imagem sobre o segmento selecionado. |  | Depois de concluída a atribuição, o segmento passa a vermelho e a imagem aparece na zona “Atribuição”. |

(acquireArterySelection)

Adquirir: Seleção do Território Arterial Selecione a região vascular pretendida, clicando sobre o segmento do corpo correspondente. Será automaticamente redirigido para a página de aquisição.

(acquireGlobalProcess)

| Adquirir: Processo Global - Pode efetuar a aquisição de várias imagens ao longo do processo. Cada imagem pode ser atribuída a uma das artérias disponíveis no esquema visualizado, correspondente à região vascular selecionada. - Também pode atribuir a cada artéria uma lesão observada: placa, estenose, oclusão e colocá-la na posição adequada no esquema. |  |  | - Desde que não tenha atribuído qualquer imagem a uma artéria, pode sair da consulta e voltar posteriormente ao modo de aquisição. - Ou então, saia da consulta para que a aquisição fique “imobilizada” e o ecrã passe a “Visualizar”. |
| --- | --- | --- | --- |
| Aquisição por ecógrafo | Atribuição da imagem à artéria indicada | Atribuição de lesões à artéria indicada |  |
| ou |  |  |  |
| Aquisição por ficheiro |  |  |  |

(acquireLesions)

| Adquirir: Atribuição de Lesões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Placa | Estenose | Oclusão |  |
|  |  |  | Clique no tipo de lesão a posicionar. O botão passa a verde. |
| Clique na zona onde se encontra a lesão, sobre o segmento pretendido. O símbolo da lesão selecionada posiciona-se no segmento, exatamente na posição da seta do rato. Pode repetir a operação sempre que necessário com os diferentes tipos de lesões. |  |  |  |

(acquireThumbnail)

| Adquirir: incidência e zona de atribuição esquerda/direita |  |
| --- | --- |
| - Após a atribuição a um segmento arterial, e se for uma zona de carótida comum, abre-se uma janela de diálogo a pedir para especificar a incidência e confirmar. | - As imagens atribuídas aparecem na zona “Atribuição”. Uma pequena lupa permite aumentá-las ao tamanho do ecrã. - Pode cancelar uma atribuição, clicando sobre a pequena cruz a vermelho no canto superior direito da imagem. - Se pelo menos uma imagem for atribuída a um segmento arterial, o menu [Medições] fica ativado e pode passar à fase seguinte. |

(measuresAreaButton)

| Medições: Área |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Clique em “Área” numa imagem calibrada: o botão passa a verde. |  | Área |
|  | Clique uma vez com o botão esquerdo do rato no ponto inicial da área. O botão não deve ficar premido. Clique depois várias vezes para “desenhar” os segmentos que a delimitam, sem clicar novamente sobre o ponto de partida (para não fechar a área). Fazendo duplo clique com o botão esquerdo do rato sobre o último ponto indicado, fecha automaticamente a área e ativa o cálculo, que será então visualizado na zona “Medições”. | Pode cancelar a medição atual, clicando no botão verde. Ao terminar a medição da área, o botão passa novamente a vermelho. Se repetir a operação, os novos valores irão substituir os anteriores. |

(measuresCalibration)

| Medições: Calibração |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ao selecionar uma imagem não DICOM, o modo de Calibração é automaticamente ativado e o botão “Calibração” passa a verde: | Ferramentas Calibração | - Ao passar sobre a imagem, o cursor do rato adota a forma de um “alvo” com um apêndice vertical: |
| - Alinhe o cursor sobre a linha da escala. Posicione o alvo sobre o ponto de partida do traçado a efetuar. - Com o botão esquerdo do rato, clique e solte para definir o ponto alto da escala. | - Faça deslizar o alvo até ao ponto de chegada. - Uma linha verde assinala o traçado da escala. - Clique e solte o botão do rato para definir o ponto baixo. | A conclusão da operação é confirmada por duas setas vermelhas que indicam os limites da escala. |

(measuresDistanceButton)

| Medições: Distância - Clique em “Distância” sobre uma imagem calibrada: o botão passa a verde. Distância |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clique para definir o ponto de partida da sua medição de distância. Mantenha o botão premido. | Desloque o cursor até à posição desejada e depois solte o botão para terminar a medição. | A aplicação pergunta se é uma medição de espessura ou de diâmetro. Confirme a opção. O valor e a natureza da distância medida são visualizados na zona “Medições”. | Pode cancelar a medição atual clicando no botão verde. No final da medição de distância, o botão volta de novo a vermelho. Se repetir a operação, os novos valores vão substituir os anteriores. |

(measuresEndingCalibration)

| Medições: Terminar ou Repetir a Calibração |  |
| --- | --- |
| - Ao terminar o posicionamento da escala, a aplicação pede-lhe para especificar o tamanho em milímetros. - Nesta fase, também pode dar instruções para repetir o processo, clicando na opção indicada. | - Após a confirmação do tamanho da escala, esta é transferida para a imagem como mostra a figura ao lado e o botão “Calibração” volta novamente a vermelho. - Pode repetir posteriormente a calibração, clicando de novo em “Calibração”: - a escala desaparece então, mas fica memorizada e mantém-se válida enquanto não fizer uma nova calibração correta e completa; - se concluir uma nova calibração com medidas já anteriormente efetuadas, estas serão recalculadas em função da nova escala. |

(measuresGlobalProcess)

| Medições: Processo Global - Pode efetuar os diferentes tipos de medições para cada imagem atribuída na etapa anterior (“Adquirir”), pela ordem que desejar. |  |  | - O modo de calibração é ativado automaticamente se a imagem não estiver em formato DICOM. - A etapa “Medições” fica ativa em todas as consultas, mesmo depois de sair da consulta ou de ter emitido um relatório. Pode assim completar as suas medições em qualquer momento. |
| --- | --- | --- | --- |
| Escolha da imagem entre os separadores | Calibração (imagens não DICOM) | Medição EIM e/ou Medição Distância e/ou Medição Área |  |
| O circuito é visualizado em todos os separadores disponíveis. Todas as medições A qualquer momento, o botão “Todas as Medições” permite ver o resumo das medições feitas para todas as imagens atribuídas. |  |  |  |

(measuresImageSelection)

| Medições: Seleção e Visualização da Imagem - As imagens atribuídas durante a etapa de aquisição são visualizadas sob a forma de separadores cuja legenda corresponde ao segmento arterial respetivo. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clique sobre o separador da imagem em que pretende efetuar medições. | A imagem selecionada aparece na parte central do ecrã. | O segmento arterial correspondente é apresentado em destacado no esquema. |

(measuresImtButton)

| Medições: EIM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Quando a imagem está calibrada, os botões de medição de EIM, distância e área ficam ativados. Clique em EIM: o botão muda para verde. …EIM… |  | No final da medição EIM, o botão volta a ficar vermelho. Se repetir a operação para uma medição já efetuada, os novos valores irão substituir os anteriores. |  |
| Clique para definir o ponto de partida da sua medição EIM. O botão deve manter-se premido. | Desloque o rato paralelamente à parede, para a direita (EIM Far Wall / parede inferior) ou para a esquerda (EIM Near Wall / parede superior). O traçado é visualizado a vermelho se o comprimento não estiver dentro dos limites de medição da EIM (em relação à calibração). Passa a verde se o traçado estiver dentro dos limites. |  | Quando o traçado está verde pode soltar o botão do rato. A medição é desenhada na parede e os diferentes valores correspondentes são visualizados no quadro da zona “Medições”. |

(patientCreate)

| Criação de um doente - Depois de estabelecer ligação como utilizador em ImtimaMedia.com, é visualizado o ecrã de receção do doente; pode começar a criar diretamente um novo doente, se necessário. - No entanto, se clicar sobre um doente da lista à esquerda, as zonas de introdução de dados passam ao modo “Visualização” deste doente. É necessário clicar em Criar ficheiro de doente para voltar ao modo de criação. - Para criar um novo doente tem de preencher, pelo menos, todas as zonas marcadas com um asterisco vermelho. As entradas país de nascimento e de residência são importantes para a produção do relatório e na comparação das medidas com os ábacos existentes | - A criação de um novo doente determina igualmente a criação de uma primeira consulta na data indicada em “data da consulta” (por omissão, a data de hoje). - O “Patient ID” corresponde a um código único, atribuído a cada doente pelo sistema. Pode utilizá-lo para identificar doentes cuja identidade não seja conhecida ou não possa ser introduzida. |
| --- | --- |

(patientData)

| Ficheiro do Doente - Em cada ecrã do ficheiro, introduza as informações de que dispõe e passe ao ecrã seguinte, através dos botões apresentados na parte debaixo do ecrã. |  | - Depois de preencher todos os ficheiros como desejar, pode passar à aquisição, clicando na opção do menu Adquirir . |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPORTANTE Ler antes de avançar no percurso: Atenção ao bloqueio do ficheiro do doente! |  |  |  |
| Ao criar uma nova consulta para um doente e, desde que não tenha saído desta consulta, todos as opções estão ativas e pode percorrer livremente todas as etapas (incluindo alterar o ficheiro do doente depois de ter efetuado aquisições e medições). | Se não tiver atribuído qualquer imagem a uma região vascular (etapa “Adquirir”), pode igualmente sair da consulta e voltar posteriormente para a completar ou alterar (o que lhe permite, por exemplo, preparar uma consulta). |  | No entanto, se sair de um ficheiro de consulta depois de ter atribuído pelo menos uma imagem a uma região vascular, a consulta será considerada como fechada: o ficheiro do doente é visível, mas está bloqueado, tal como a aquisição (a etapa Adquirir passa a Visualizar). Mas pode sempre efetuar medições nas imagens atribuídas e produzir relatórios. |

(patientSearch)

| Seleção de doente / Escolha ou Criação de Consulta Ao chegar ao ecrã inicial de “Doente”, pode: - Trabalhar num doente existente (parte esquerda do ecrã), clicando na respetiva linha da lista. - Ou criar um novo doente (parte direita do ecrã). Clique no botão “Seguinte” para obter ajuda sobre este caso. - Pode selecionar um doente já existente, clicando sobre o respetivo nome na lista ou utilizando o botão Procurar . - Depois de ter selecionado um doente, os dados correspondentes são visualizados na parte direita do ecrã e aparecem os botões seguintes: Criar Nova Consulta Selecionar Consulta | - “Criar Nova Consulta” permite a criação de uma consulta na data indicada em “data da consulta” e passa automaticamente ao ecrã seguinte (“Fatores de Risco de Aterosclerose”). - O “Selecionar Consulta” apresenta a lista das consultas anteriores (em que tenham sido atribuídas imagens a uma região vascular aqui indicada) ou consultas atuais (em que só é indicada a data). Depois de selecionar, aparece o ecrã seguinte. |
| --- | --- |

(patientTab)

| Separadores de Doentes - Os separadores, sob a forma de um percurso em setas, estão ativos a partir do momento em que é criada ou selecionada uma consulta. Eles permitem-lhe aceder diretamente a um dos ecrãs do ficheiro do doente. - Também pode passar de um ecrã para outro através das hiperligações (“links”) indicadas acima do percurso em setas: no exemplo a seguir, são apresentados os ecrãs anteriores e posteriores ao ecrã “Antecedentes Pessoais”, que será, portanto, o ecrã atual. | - Pode regressar ao ecrã “Ficheiro do Doente” sem ter de sair da consulta atual para, por exemplo, consultar os dados de base do doente. |
| --- | --- |
| Link para o ecrã anterior Link para o ecrã seguinte Fatores de Risco de Aterosclerose Antecedentes Familiares Ficheiro Doente / Fatores de Risco de Aterosclerose / Antecedentes Pessoais / Antecedentes Familiares / Exame cardiovascular / Tratamento |  |

(physicianMenu)

| Menu Principal Doente ¦ Adquirir ¦ Medições ¦ Relatório ¦ Perfil - Doente: Seleção ou criação de um doente, seleção ou criação de uma consulta, introdução de dados do ficheiro de doente. - Adquirir: Importação de imagens (a partir do disco rígido ou do ecógrafo) e atribuição às regiões vasculares correspondentes. - Medições: Realização das medições de EIM, distância e área nas imagens visualizadas. - Relatório: Introdução de informações do relatório, elaboração do relatório de medição, envio via e-mail para os destinatários pretendidos. A opção Perfil permite atualizar a sua conta, consultar os seus históricos de transação e definir parâmetros. A opção Adquirir passa a Visualizar quando o ficheiro é considerado como fechado (as medições e o relatório continuam ativas). | - As etapas a vermelho não estão ainda ativas. Só poderão ser acedidas quando tiver terminado a etapa anterior. - Durante a gestão de um ficheiro pode circular livremente entre as etapas ativas, em qualquer das direções (para corrigir um elemento, por exemplo), sem perder o seu trabalho. |
| --- | --- |

(reportConfiguration)

| Relatório: Configuração do relatório Na zona “Configurar Relatório” as imagens atribuídas são visualizadas de novo e os segmentos arteriais respetivos são calculados. Confirme o tipo de imagens apresentadas e a região vascular, algumas opções poderão estar, ou não, ativadas: |  | - A secção Relatório da aplicação está ativa a partir do momento em que forem realizadas medições. - Os relatórios não são gravados: são produzidos a pedido. |
| --- | --- | --- |
| Relatório EIMC Relatório 6 imagens Seleção do ábaco Europa, França, 30-79 anos, PARC2009 (Média) | - Seleção entre um relatório IMT standard (carótidas comuns, membros inferiores, artérias comuns) ou relatório seis imagens - Seleção de um ábaco de referência. |  |
| Os ábacos dizem respeito aos diferentes estudos realizados, para os quais existem valores de referência. Sempre que possível, é importante comparar os resultados do seu doente com esta base de dados de valores de referência conhecidos, para se obter uma estimativa do risco do doente em relação ao da população em geral. |  |  |

(reportData)

Relatório: Introdução de dados, Elaboração e Envio No quadro “Introduzir Dados” pode: - Fornecer informações - Indicar sinais clínicos - Redigir um relatório Estas informações serão transferidas para o relatório e ficam gravadas – se voltar a consultar o ficheiro posteriormente, estes textos serão de novo visualizados. No quadro “Destinatários” pode indicar, se necessário, uma lista de endereços de e-mail aos quais deverá ser automaticamente enviado o relatório após a sua produção. No quadro “Criação do PDF” pode: - Descarregar o programa de visualização Adobe Acrobat, se necessário. - Visualizar o gráfico para fins de controlo, antes de emitir o relatório. - Produzir o relatório (com envio automático via e-mail para os endereços indicados).